ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ТЕХНОЛОГИИ. 2025–2026 уч. г.

НАПРАВЛЕНИЕ «ТЕХНИКА, ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО»
ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП. 10–11 КЛАССЫ

Общая часть

№ 1 (1 балл). Из предложенных рисунков выберите тот, на котором изображён промышленный робот-манипулятор, используемый для автоматизации производственных процессов.

| А | Б |
| --- | --- |
| [Изображение 3D-принтера] | [Изображение конвейерной ленты] |
| В | Г |
| [Изображение многоосевого промышленного робота-манипулятора] | [Изображение токарного станка с ЧПУ] |

№ 2 (1 балл). Этот учёный и изобретатель внёс огромный вклад в создание устройств, работающих на переменном токе, что стало основой для современных систем электроснабжения. Его идеи опередили время и легли в основу многих технологий, включая беспроводную передачу энергии. Назовите этого инженера.

а) Томас Эдисон
б) Джеймс Уатт
в) Никола Тесла
г) Андрей Сахаров

№ 3 (1 балл). Какая современная технология, использующая спутниковые системы навигации (GPS/ГЛОНАСС), позволяет сельскохозяйственной технике (тракторам, комбайнам) двигаться по полю с сантиметровой точностью без участия механизатора для минимизации пропусков и перекрытий?

а) гидропоника
б) система капельного орошения
в) технология беспилотного вождения (автопилот)
г) генная инженерия

№ 4 (1 балл). Изобретение этого полупроводникового прибора в 1947 году стало поворотным моментом в истории электроники, позволив заменить громоздкие и ненадёжные вакуумные лампы и открыв путь к созданию микросхем и современных компьютеров. Назовите это изобретение.

а) резистор
б) конденсатор
в) трансформатор
г) транзистор

№ 5 (1 балл). Рассмотрите приведённый знак маркировки (IP67), который часто наносится на корпуса смартфонов, часов и другой электроники. Что означает цифра «7» в данной маркировке?

а) Защита от ударов силой 7 джоулей.
б) Устройство выдерживает 7 циклов зарядки-разрядки.
в) Защита от пыли на уровне 7 из 10.
г) Защита от временного погружения в воду на глубину до 1 м.

№ 6 (2 балла). На входной вал двухступенчатого редуктора, схема которого показана на рисунке, подаётся вращение со скоростью 1800 оборотов в минуту. Определите скорость вращения на выходном валу. Количество зубьев шестерёнок: Z1=20, Z2=60, Z3=30, Z4=90. Ответ дайте в об/мин. В ответ запишите только число.

№ 7 (2 балла). Для постройки каркаса теплицы необходимо сварить ферму (см. чертёж) из стальной профильной трубы. Размеры указаны в метрах. Рассчитайте общую длину трубы, необходимой для изготовления одной такой фермы. Ответ дайте в метрах, округлив до десятых.

[Изображение равнобедренной треугольной фермы. Основание = 6 м, высота = 1,5 м. Внутри две вертикальные стойки и две диагональные распорки, делящие основание на 3 равных отрезка по 2 м.]

№ 8 (2 балла). К источнику постоянного напряжения 12 В подключили светодиодную ленту, которая потребляет ток 1,5 А. Какую электрическую мощность потребляет эта лента? Ответ дайте в ваттах (Вт). В ответ запишите только число.

Справочная информация
Мощность (P) = Напряжение (U) × Сила тока (I)

№ 9 (2 балла). Для создания прототипа детали на 3D-принтере требуется 80 см³ пластика. Плотность этого пластика составляет 1,25 г/см³. Стоимость 1 кг (1000 г) такого пластика — 1500 рублей. Рассчитайте стоимость пластика, затраченного на печать одной детали. Ответ дайте в рублях. В ответ запишите только число.

№ 10 (2 балла). Студент решил запустить небольшой бизнес по лазерной гравировке чехлов для телефонов. Стоимость покупки лазерного гравёра (начальные инвестиции) составила 30 000 рублей. Затраты на один чехол и расходные материалы (переменные затраты) — 150 рублей. Цена продажи готового чехла с гравировкой — 400 рублей. Сколько чехлов нужно продать, чтобы полностью окупить стоимость гравёра? В ответ запишите только число.

Специальная часть

№ 1 (1 балл). Как в системах автоматизированного проектирования (САПР) и 3D-моделирования называется операция, при которой плоский 2D-эскиз «выдавливается» перпендикулярно его плоскости для создания объёмного тела?

а) скругление (fillet)
б) вращение (revolve)
в) экструзия (выдавливание, extrude)
г) булева операция (boolean)

№ 2 (1 балл). Углепластик (карбон) является композитным материалом. Он состоит из углеродных волокон (армирующий элемент) и полимерной смолы (связующий элемент). Какова основная функция смолы в структуре этого материала?

а) снижение веса материала
б) придание материалу чёрного цвета
в) удержание волокон вместе, распределение нагрузки между ними и защита от повреждений
г) обеспечение электропроводности

№ 3 (1 балл). Что в робототехнике означает термин «степень свободы» (DOF — Degree of Freedom) применительно к роботу-манипулятору?

а) максимальный вес, который может поднять робот
б) количество независимых перемещений (поступательных и вращательных), которые может совершать его рабочий орган
в) скорость движения робота
г) количество датчиков, установленных на роботе

№ 4 (1 балл). Какой вид интеллектуальной собственности защищает уникальный внешний вид (дизайн) изделия, например, оригинальную форму корпуса смартфона или дизайн автомобильных дисков?

а) патент на изобретение
б) товарный знак
в) промышленный образец
г) авторское право

№ 5 (1 балл). Какой процесс термической обработки стали, заключающийся в её нагреве выше критической точки с последующим быстрым охлаждением (в воде или масле), применяется для значительного повышения её твёрдости и прочности?

а) отжиг
б) нормализация
в) закалка
г) отпуск