Общая часть

№ 1: В (На изображении В показан промышленный робот-манипулятор, который используется на сборочных линиях и в автоматизированных системах).

№ 2: в) Никола Тесла (Именно Никола Тесла является ключевой фигурой в развитии систем переменного тока (AC), которые легли в основу современных электросетей).

№ 3: в) технология беспилотного вождения (автопилот) (Современная сельхозтехника использует спутниковую навигацию для высокоточного земледелия и автономного движения по заданным траекториям).

№ 4: г) транзистор (Изобретение транзистора позволило совершить революцию в электронике, приведя к миниатюризации и созданию современных вычислительных устройств).

№ 5: г) Защита от временного погружения в воду на глубину до 1 м. (В коде IPXX первая цифра означает защиту от твёрдых частиц, а вторая — от влаги. Цифра «7» означает, что устройство выдерживает кратковременное погружение в воду).

№ 6: 200

Решение:

Найдём передаточное отношение первой ступени: i₁ = Z₂ / Z₁ = 60 / 20 = 3.

Скорость на промежуточном валу: n₁ = 1800 об/мин / 3 = 600 об/мин.

Найдём передаточное отношение второй ступени: i₂ = Z₄ / Z₃ = 90 / 30 = 3.

Скорость на выходном валу: n₂ = n₁ / i₂ = 600 об/мин / 3 = 200 об/мин.

№ 7: 19.7

Решение:

Длина основания = 6 м.

Длина двух боковых балок (стропил) находится по теореме Пифагора. Каждая балка — гипотенуза прямоугольного треугольника с катетами 3 м (половина основания) и 1,5 м (высота): L_стропила = √(3² + 1.5²) = √(11.25) ≈ 3.354 м. Длина двух балок ≈ 6.71 м.

Длина двух вертикальных стоек. Подобные треугольники показывают, что высота стойки, отстоящей на 1 м от центра, равна 1 м. Длина двух стоек = 2 м.

Длина двух диагональных распорок. Каждая — гипотенуза треугольника с катетами 2 м (отрезок основания) и 1.5 м (высота): L_диагонали = √(2² + 1.5²) = √(6.25) = 2.5 м. Длина двух распорок = 5 м.

Общая длина: 6 + 6.71 + 2 + 5 = 19.71 м. Округляем до десятых: 19.7 м.

№ 8: 18

Решение: P = U × I = 12 В × 1,5 А = 18 Вт.

№ 9: 150

Решение:

Найдём массу пластика: m = V × ρ = 80 см³ × 1,25 г/см³ = 100 г.

Найдём цену одного грамма: 1500 руб / 1000 г = 1,5 руб/г.

Найдём стоимость детали: 100 г × 1,5 руб/г = 150 рублей.

№ 10: 120

Решение:

Найдём прибыль (маржу) с одного чехла: 400 руб (цена) - 150 руб (затраты) = 250 рублей.

Найдём точку безубыточности (количество чехлов для окупаемости): 30 000 руб (инвестиции) / 250 руб/чехол = 120 чехлов.

Специальная часть

№ 1: в) экструзия (выдавливание, extrude) (Это базовая операция в большинстве программ 3D-моделирования для создания объёма из плоского эскиза).

№ 2: в) удержание волокон вместе, распределение нагрузки между ними и защита от повреждений (Смола (матрица) связывает армирующие волокна, формируя единый монолитный материал и распределяя по нему нагрузки).

№ 3: б) количество независимых перемещений (поступательных и вращательных), которые может совершать его рабочий орган (Например, робот с 6 степенями свободы может перемещаться по трём осям и вращаться вокруг них).

№ 4: в) промышленный образец (Именно этот вид интеллектуальной собственности защищает художественно-конструкторское решение изделия, его внешний вид).

№ 5: в) закалка (Это классический процесс термообработки для придания стали высокой твёрдости).