№ 1: В (На изображении В показан фрезерный станок с рабочим столом, шпинделем и системой числового программного управления).

№ 2: б) агроном (На витраже изображён человек со снопом пшеницы в руках).

№ 3: б) банан (На рисунке показана гроздь бананов).

№ 4: Б (На изображении Б показан «Спутник-1» — металлический шар с четырьмя антеннами).

№ 5: б) Знак означает, что материал безопасен для контакта с пищевыми продуктами.

№ 6: А-3, Б-4, В-2, Г-1

А) Коническая передача

Б) Цилиндрическая передача

В) Реечная передача

Г) Червячная передача

№ 7: 12290

Решение: Переведём все значения в сантиметры:

42 м 5 см = 4205 см

15 м 8 дм = 1580 см

605 дм = 6050 см

Сложим все длины: 4205 + 1580 + 6050 + 455 = 12290 см.

№ 8: 5.71 (или 40/7)

Решение:

1/R = 1/10 + 1/20 + 1/40.

Приводим к общему знаменателю 40: 1/R = 4/40 + 2/40 + 1/40 = 7/40.

R = 40 / 7 ≈ 5,71 Ом.

№ 9: 361

Решение:

Переведём размеры в см: толщина = 1 см, внешний диаметр = 8 см (радиус R=4 см), сторона квадрата = 2 см.

Найдём площадь детали: S = S_круга - S_квадрата = (π * R²) - a² = (3.14 * 4²) - 2² = 50.24 - 4 = 46.24 см².

Найдём объём: V = S * толщина = 46.24 см² * 1 см = 46.24 см³.

Найдём массу: m = V * плотность = 46.24 см³ * 7.8 г/см³ ≈ 360.67 г.

Округляем до целого: 361 г.

№ 10: 13

Решение:

Стоимость одного набора без скидки: 50 + 25 + 15 + 30 = 120 рублей.

Стоимость набора со скидкой 10%: 120 - (120 * 0.1) = 108 рублей.

Количество наборов: 1500 / 108 ≈ 13.88.

Можно купить 13 полных наборов.

Специальная часть

№ 1: А-3, Б-1, В-2, Г-4
№ 2: б, г (Аккумуляторный электролобзик и аккумуляторная дисковая электропила).
№ 3: в) Печатающий элемент движется по осям X и Z, платформа движется по оси Y. (Это кинематическая схема наиболее распространённых бюджетных 3D-принтеров типа Prusa i3/Ender 3).
№ 4: б) кернер
№ 5: в) углерод (Цементация — это процесс науглероживания, насыщения поверхностного слоя стали углеродом).